附件1：

| 类别 | 技术指标 | 实验内容 | 图示/产品图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电路分析实验模块技术参数 | 整体要求： 1.工位箱为38*40*35CM便于实验室放置； 2.电源12V、-12V、VCC独立供电，带有电源滤波器和自动过载保护功能； 3.实验板包含有下述电路： MD01号板 电路分析底板 此板中包含的电路有； 供电电路： 1.+5V，1A，带自恢复保护电路。 2.-5V，1A，带自恢复保护电路。 3.5V，3A，带自恢复保护电路 可调电压源电路： 1.0－12V 连续可调 一路 2.0－12V 连续可调 二路 3.5V固定输出三路 恒流源电路： 1.10mA恒流源一路 公共电阻、电位器区： 1.常用电阻及接口 10 2.精密电位器 2个 3.可调电位器 10K 2个公 公共电感、电容区： 1.常用电感6个 2.常用电容6个 公共二极管、开关区： - 二极管3个 - 开关量3个 自主设计与信号转接口区 - 面包板1个 - 信号转换口10个 | 1.线性与非线性元件的伏安特性。 2.电位及其与电压关系的研究。 3.基尔霍夫定理。 4.叠加定理。 5.电压源与电流源的等效变换。 6.戴维南及诺顿定理。 7.受控源VCVS、VCCS的实验。 8.典型电信号的观察和测量。 9.RC一阶电路的响应测试。 10.二阶电路的响应测试。 11.RC选频网络特性测试。 12.R、L、C元件在正弦电路中的特性实验。 13.R、L、C串联谐振电路的研究。 14.R、L、C并联谐振电路的研究。 15.双口网络测试。 |  |
| 模拟电子技术实验系统 | 整体要求： 1.工位箱为38*40*35CM便于实验室放置 2.电源12V、-12V独立供电，带有电源滤波器和自动过载保护功能 3.实验板包含有下述电路： MD01号板 晶体管基本放大电路 此板中包含的电路有： 供电电路： 1.+12V，1A，带自恢复保护电路。 2.-12V，1A，带自恢复保护电路。 3.带电源滤波、工作指示等 晶体管共射极放大电路： 1.输入、输出电容可插拔式开放型设计。 2.偏置电阻、射极电阻、负载电阻可插拔式开放型设计。 3.留有电源输入端子孔，带有防反接功能。 4.电源支路带有功能开关，方便支路电阻测量。 晶体管共集电极放大电路： 1.偏置电阻、负载电阻可插拔式开放型设计。 2.留有电源输入端子孔，带有防反接功能。 3.电源支路带有功能开关，方便支路电阻测量。 场效应管共源级放大电路： 1.负载电阻可插拔式开放型设计。 2.留有电源输入端子孔，带有防反接功能。 3.弓形针、圆孔针配套使用，方便学生操作和实验。 MD02号板 晶体管基本放大电路 此板中包含的电路有： 供电电路： 1.+12V，1A，带自恢复保护电路。 2.-12V，1A，带自恢复保护电路。 3.带电源滤波、工作指示等 晶体管两级负反馈放大电路： 1.输入、输出电容可插拔式开放型设计。 2.偏置电阻、射极电阻、负载电阻可插拔式开放型设计。 3.留有电源输入端子孔，带有防反接功能。 4.电源支路带有功能开关，方便支路电阻测量。 MD03号板 晶体管基本放大电路 此板中包含的电路有： 供电电路： 1.+12V，1A，带自恢复保护电路。 2.-12V，1A，带自恢复保护电路。 3.带电源滤波、工作指示等 差分放大器电路： 1.输入回路、负载回路可插拔式开放型设计。 2.进口多圈精密可调电阻。 3.留有电源输入端子孔，带有防反接功能。 4.电源支路带有功能开关，方便支路电阻测量。 OTL分立件功率放大器电路： 1.可调电位器可插拔，易于更换。 2.支路测试点设置合理，便于测量。 3.留有电源输入端子孔，带有防反接功能。 4、电源支路带有功能开关，方便支路电阻测量 OTL集成功率放大器电路： 1.可调电位器可插拔，易于更换。 2.支路测试点设置合理，便于测量。 3.留有电源输入端子孔，带有防反接功能。 4.电源支路带有功能开关，方便支路电阻测量 喇叭音响电路： 1.8欧外置喇叭。 2.输入、输出回路开放。 MD04号板 集成运算放大器电路 此板中包含的电路有： 供电电路： 1.+12V，1A，带自恢复保护电路。 2.-12V，1A，带自恢复保护电路。 3.带电源滤波、工作指示等 此模块中的电路为开放式电路由学生自行设计电路和选择参数。 4.反相比例运算电路 反相加法运算电路 同相比例运算电路 电压跟随运算电路 减法运算电路 积分运算电路 有源滤波器 二阶低通、高通、带通、带阻有源滤波器电路； 电压比较器： 电压比较器、过零比较器、滞回比较器、同相滞回比较器、反相滞回比较器 波形发生器： RC桥式正弦波振荡器电路 三角波、方波发生器电路 电压跟随运算电路 减法运算电路 积分运算电路 可调直流电平输出电路： 1.两路输出。 2.-8V至+8V连续可调。 | 1、基础实验 实验一：晶体管共射极放大器实验 实验二：晶体管共集电极放大器实验 实验三：结型场效应管共源放大器实验 实验四：晶体管两级负反馈放大器实验 实验五：直流稳压电源实验 实验六：OTL集成功率放大器实验 实验七：OTL分立功率放大器实验 实验八：差分放大器实验 实验九：积分、微分、指数、对数运算实验 实验十：比例放大、加减法、比较器运算实验 实验十一：低通、高通、带通、带阻有源滤波器实验 实验十二：RC振荡器实验 实验十三：可调直流电平输出实验 2、设计型实验 实验一：晶体管共射极放大器实验（偏置电压、放大位数可设置） 实验二：晶体管两级负反馈放大器实验（偏置电压、放大位数可设置） 实验三：差分放大器实验（可设置） 实验四：集成运算放大器实验（可设置） 3、系统综合实验 实验一：前置放大、有源滤波、功率放大、音响综合实验； 实验二：波形发生器综合实验； | - 模块化设计 - 开放实验模块 |
| 数字电子技术实验系统 | 整体要求： 1.工位箱为38*40*35CM便于实验室放置 2.电源12V、-12V独立供电，带有电源滤波器和自动过载保护功能 3.实验板包含有下述电路： MD01号板、数字电路 此板中包含的电路有： 供电电路： 1.+12V，1A，带自恢复保护电路。 2.-12V，1A，带自恢复保护电路。 3.5V，3A，带自恢复保护电路 信号源电路： 1.方波1HZ 幅度5V；方波10HZ幅度5V；方波1KHZ幅度5V。 2.方波10HZ至10KHZ连续可调，幅度5V。 3.正向单脉冲输出、反向单脉冲输出。 三太逻辑笔电路： 1.输入-高电平 2.输入-高阻态 3.输入-低电平 数码管BCD译码驱动电路： 1.CD451数码管译码电路两路 数码共阴极驱动电路： 1.数码驱动 LED二极管驱动电路 1.16个二极管驱动电路 开关量电平输出电路 1.16个开关量电平输出 MD02 TTL集成逻辑门电路的逻辑功能测试及其应用模块 1.74LS00四二输入与非门 2.74LS04六反相器 3.74LS20二四输入与非门 4.74LS86四二输入异或门 MD03 TTL集成逻辑门电路参数特性测试模块： 1.74LS01四二输入与非门（OC门） 2.74LS125四总线三态缓冲器 MD04 编码器、译码器和数据选择器模块： 1.74LS147二-十进制优先编码器 2.74LS138三线-八线译码器 3.74LS42二-十进制译码器 4.74LS153双四选一数据选择器 MD05 集成触发器及其应用模块： 1.74LS74双D触发器 2.74LS112双JK触发器 MD06 集成计数器及其应用模块： 1.74LS161四位二进制同步加法计数器 MD07 移位寄存器及应用模块： 1.74LS194四位双向移位寄存器 MD08 555定时器及其应用模块： 1.555定时器 2.电阻、电容、电位器等 MD09 D/A、A/D转换器： 1.DAC0832八位双缓冲D/A转换器 2.ADC0809八位逐次渐近型A/D转换器 | 实验一：TTL集成逻辑门电路逻辑功能测试 74LS00逻辑功能测试 74LS86逻辑功能测试 74LS20逻辑功能测试 74LS04逻辑功能测试 实验二：TTL门电路基本参数测试74LS00四二输入与非门测试 74LS01四二输入与非门测试74LS125四总线三态缓冲器测试 TTL与非门电压传输特性测试 TTL与非门输入端负载特性测试 实验三：集电极开路与非门实验 实验四：三态输出门实验 实验五：总线传输实验 实验六：编码器、译码器、数据选择器逻辑功能测试 实验七：与非门三路报警器实验 实验八：数据分配器实验 实验九：JK触发器逻辑功能测试 实验十：D触发器逻辑功能测试 实验十一：异步二进制加法计数器实验 实验十二：十进制计数器实验、 实验十三：六进制计数器实验 实验十四：二十四进制计数器实验 实验十五：环形计数器实验 实验十六：扭环形计数器实验 实验十七：555定时器应用 实验十八：施密特触发器实验 实验十九：A/D功能测试 实验二十：D/A功能测试 | 1.模块化设计(信号底板模块) 2.模块化设计（单元电路板模块）注：此模块共有6种 3. 模块化设计（信号底板与单元电路板结合模块） |