附件2：人工智能视觉套件

一、相机

1.产品编号：MV-CE050-30UC

2.传感器尺寸：MV-CE050-30UC

3.传感器型号：AR0521

4.有效像素： 500万

5.色彩：彩色

6.像元尺寸：2.2 * 2.2um

7.帧率/分辨率：31 @2592 * 1944

8.信噪比：>40dB

9.动态范围：>60dB

10.快门类型：卷帘快门

11.曝光时间：Bayer格式：16μs ~ 1sec；其他格式：28μs ~ 1sec

12.曝光控制：自动/手动

13.数据接口：USB3.0

14.数据格式：Mono 8/10/12，Bayer GR 8/10/10p/12/12p，YUV422_YUYV_Packed，YUV422_Packed，RGB8

15.镜头接口：C-Mount

16.外观尺寸：29 * 29 * 30mm

17.重量：56g

二、 相机镜头

1.型号：MVL-HF1228M-6MP

2.焦距：12mm

3.像面最大尺寸：1/1.8＂(φ9mm)

4.光圈范围：F2.8 ~ F16

5.控制：光圈：手动；焦点：手动

6.视角：D：1/1.8＂41.2°；H：1/1.8＂34.4°；V：1/1.8＂23.4°

7.工作温度：-10℃ ~ +50℃

8.光学畸变：-0.38%

9.法兰后焦：17.526mm

10.最近摄距：0.06m

11.接口：C接口

12.滤镜螺纹：M27 * 0.5

13.大小：φ29 * 35.36mm

三、 光源

1.产品编号：JHZM-A40-W

2.发光颜色：白色

3.LED数量： 48颗发光二极管

4.照度： 40000lux

5.波长：455 ~ 457.5nm

6.工作距离：35-110mm

7.尺寸规格：内径40mm，外径70mm，高度25mm

8.灯镜筒外径：Maxφ39mm

9.重量：0.48kg

10.工作环境：温度：0℃ ~ 40 ℃；湿度：20%RH ~ 85%RH

11.储存环境：温度：-20℃ ~ 40 ℃；湿度：20%RH ~ 85%RH

四、 视觉系统软件

1.功能包括：有无/正反检测、颜色/位置判断、定位、2D尺寸测量、ID识别、字符识别等；

2.提供定位功能：13个，包括快速特征匹配、高精度特征匹配、圆查找、Blob分析、卡尺工具、边缘查找、边缘交点、平行线查找等；

3.提供测量工具：12个，包括线圆测量、线线测量、圆拟合、直线拟合、像素统计、直方图工具等；

4.标定工具：6个，包括标定板标定、N点标定、畸变标定等

5.对位工具：4个，包括相机映射、点集对位等

6.图像处理工具：14个，包括图像组合、形态学处理、图像滤波、图像增强、清晰度评估、仿射变换、圆环展开等；

7.逻辑工具：12个，包括条件检测、格式化、字符比较、点集、耗时统计等；

8.识别工具：4个，包括条码识别、二维码识别等；

9.支持Modbus通信、PLC通信、IO通信等