附件2：车床参数

- 机床的主要技术参数及精度：

- 机床的主要技术参数：

| 项 目 |  |  |  | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 床身上最大回转直径 |  |  |  | mm | φ400 |  |
| 刀架上最大工件回转直径 |  |  |  |  | φ210 |  |
| 最大工件长度/最大车削长度 |  |  |  | mm | 1000/900 |  |
| 床身导轨宽度及淬火硬度 |  |  |  | mm | 400 HRC52 |  |
| 刀杆截面尺寸 |  |  |  | mm | 25×25 |  |
| 主 轴 | 主轴通孔直径和轴头形式 |  |  | mm | φ52 A6 |  |
|  | 主轴前端孔锥度 |  |  | mm | 莫氏圆锥6号 |  |
|  | 转速范围 |  | 正转 | r/min | 11－1600（24） |  |
|  |  |  | 反转 | r/min | 14－1580（12） |  |
|  | 主电机功率 |  |  | kW | 7.5 |  |
| 快速电机功率 |  |  |  | kW | 0.25 |  |
| 刀架快移速度 |  | 纵向 |  | m/min | 4 |  |
|  |  | 横向 |  | m/min | 2 |  |
| 纵进给量级数和范围 |  |  |  | mm/r | 64种 0.028-6.33 |  |
| 横向进给量和纵进给量的比率 |  |  |  |  | 1/2 |  |
| 机床Z轴丝杠螺距 |  |  |  | mm | 12（公制） |  |
| 螺纹车削 | 公制螺纹（44种） |  |  | mm | 1－192 |  |
|  | 英制螺纹（21种） |  |  | t.p.i | 2－24 |  |
|  | 模数螺纹（39种） |  |  | mm | 0.25－48 |  |
|  | 径节螺纹（37种） |  |  | Dp | 1－96 |  |
| 尾座 | 尾座套筒的直径 |  |  | mm | 75 |  |
|  | 套筒行程 |  |  | mm | 150 |  |
|  | 尾座主轴锥孔锥度 |  |  |  | 莫氏5号 |  |
| 刀架 | 刀架形式 |  |  |  | 立式四工位 |  |
|  | 刀架转盘回转角度 |  |  | mm | ±90 |  |
|  | 刀架横向行程 |  |  | mm | 320 |  |
|  | 小刀架移动行程 |  |  | mm | 140 |  |
| 冷却泵电机功率 |  |  |  | W | 90 |  |

2．机床精度：

机床精度贯彻GB/T4020-1997《卧式车床精度检验》标准。

| 检 验 项 目 | 工厂标准 |
| --- | --- |
| 加工精度 | IT6-IT7 |
| 加工工件圆度 | 0.01mm/Ф80 |
| 加工工件圆柱度 | 0.04mm / 300mm |
| 加工工件平面度 | 0.025mm/Ф300mm |

二、机床标准配置及主要外购件：

| 配套件名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 电 机 | Y132M-4-B37.5kW | 国产 |  |
| 快速电机 | AOS 5634 | 国产 |  |
| 冷却泵 | AYB－25 | 国产 |  |
| 主轴轴承 | ID3182121105×160×41 | 国产 |  |
|  | D46215 75×130×25 |  |  |
|  | D8215 75×110×27 |  |  |
| 卡盘 | K11 250C/A16 | 国产 |  |

四、随机文件：

| 序号 | 技术资料名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机床使用说明书（机械） | 一份 |  |
| 2 | 机床使用说明书（电气） | 一份 |  |
| 3 | 合格证 | 一份 |  |
| 4 | 装箱单 | 一份 |  |
| 5 | 卡盘出厂文件 | 一份 | 卡盘自带 |
| 6 | 机床操作须知 | 一份 |  |

三、机床随机附件：

| 序号 | 附件名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三爪卡盘 | K11250C/A16 | 1套 |  |
| 2 | 顶尖套 | 6/5 S25-10 | 1件 |  |
| 3 | 顶尖 | 5 S25-2 | 1件 |  |
| 4 | 方头螺钉扳手 | 17 S92-5 | 1件 |  |
| 5 | 螺丝刀 | 9×12 S81-1 | 1件 |  |
| 6 | 轴用挡圈钳子 | 2.2 S94-1A | 1件 |  |
| 7 | 勾扳手 | CA6140-0189110L | 1件 |  |
| 8 | 油枪 | 440X202 YQ-100 | 1件 |  |
| 9 | 卡盘工具 |  | 1套 | 卡盘自带 |
| 10 | 地脚螺钉 | GB/T799-1988 M20×400 |  |  |
|  | 螺母 | GB/T41-2000 M20 |  |  |
|  | 垫圈 | GB/T97.1-1985 20 |  |  |