附件2

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器视觉创新平台 | 见详细参数 | 1 |
| 2 | 无人机地空一体 | 见详细参数 | 1 |

一、机器视觉创新平台（详细参数）：

1.1  机器人

1. 机器人轴数：4轴

2. 最大负载：500g

3. 工作半径：440 mm

4. 重复定位精度：±0.05 mm

5. 轴运动参数：

1) 轴1: 工作范围-160°到+160°，最大速度300°/s

2) 轴2: 工作范围-25°到+85°，最大速度300°/s

3) 轴3: 工作范围-25°到+105°，最大速度300°/s

4) 轴4: 工作范围-180°到+180°，最大速度300°/s

6. 额定功率：150W

7. 电源电压：100~240 V AC，50/60 Hz

8. 额定电压：DC48V

9. 通讯方式：TCP/IP，Modbus TCP

10. 底座接口：

1) 数字输入：16路

2) 数字输出：16路

3) Ethernet接口：2个

4) 编码器接口：1组

5) USB接口：2个

6) 外部急停接口：1组

11. 末端接口：

1) 数字输入：2路

2) 数字输出：2路

3) 气路接口：1路

12. 本体重量：8 kg

13. 底座尺寸：190mm*190mm

14. 工作环境：0℃~40℃

15. 应用软件：DobotSCStudio、DobotStudio2020、DobotStudio Pro

16. 编程语言：脚本/图形化

17. 安装方式：台面安装

1.2  滑轨套件

1. 最大负载：20kg

2. 有效行程：800 mm

3. 重复定位精度：±0.05 mm

4. 丝杆导程：20 mm

5. 额定功率：200 W

6. 重量：15 kg

7. 最大速度：800 mm/s

8. 尺寸（长*宽*高）：1150mm*230mm*90mm

9. 最大加速度：1600 mm/s2

1.3  迷你气泵盒

1. 工作电压：24V DC±10%

2. 气压范围：-70~110kPa

3. 尺寸：163mm*143mm*53mm

1.4  人工智能视觉套件

1.4.1 相机

1. 有效像素： 500万

2. 色彩：彩色

3. 像元尺寸：2.2 * 2.2um

4. 帧率/分辨率：31 @2592 * 1944

5. 信噪比：>40dB

6. 动态范围：>60dB

7. 快门类型：卷帘快门

8. 曝光时间：Bayer格式：16μs ~ 1sec；其他格式：28μs ~ 1sec

9. 曝光控制：自动/手动

10. 数据接口：USB3.0

11. 数据格式：Mono 8/10/12，Bayer GR 8/10/10p/12/12p，YUV422_YUYV_Packed，YUV422_Packed，RGB8

12. 镜头接口：C-Mount

13. 外观尺寸：29mm * 29mm * 30mm（相机主体尺寸，不含圆形螺纹部分）

14. 重量：56g

1.4.2 相机镜头

1. 焦距：12mm

2. 像面最大尺寸：1/1.8＂(φ9mm)

3. 光圈范围：F2.8 ~ F16

4. 控制：光圈：手动；焦点：手动

5. 视角：D：1/1.8＂41.2°；H：1/1.8＂34.4°；V：1/1.8＂23.4°

6. 工作温度：-10℃ ~ +50℃

7. 光学畸变：-0.38%

8. 法兰后焦：17.526mm

9. 最近摄距：0.06m

10. 接口：C接口

11. 滤镜螺纹：M27 * 0.5

12. 大小：φ29 * 40mm（不含螺纹部分长度）

1.4.3 光源

1. 发光颜色：白色

2. LED数量： 48颗发光二极管

3. 照度： 40000lux

4. 波长：455 ~ 457.5nm

5. 工作距离：35-110mm

6. 尺寸规格：内径40mm，外径70mm，高度25mm

7. 灯镜筒外径：Maxφ39mm

8. 重量：0.48kg

9. 工作环境：温度：0℃ ~ 40 ℃；湿度：20%RH ~ 85%RH

10. 储存环境：温度：-20℃ ~ 40 ℃；湿度：20%RH ~ 85%RH

1.4.4 视觉系统软件

1. 功能模块包括：采集、定位、测量、图像生成、识别、标定、运算、图像处理，颜色处理，缺陷检测，逻辑工具，通信等功能模块；

2. 提供定位功能模块：21个，高精度匹配、快速匹配、灰度匹配、图形定位、圆查找、直线查找、BLOB分析、卡尺工具、边缘查找、位置修正、矩形检测、顶点检测、边缘交点、平行线查找、直线查找、BLOB标签分析、路径提取、角平分线查找、中线查找、平行线计算、垂线查找等；

3. 提供测量工具模块：10个线圆测量、圆圆测量、点圆测量、点线测量、线线测量、点点测量、亮度测量、像素统计、间距检测、直方图工具等；

4. 标定工具模块：7个，：相机映射、标定板标定、N点标定、畸变标定、映射标定、N图像标定、标定加载等；

5. 缺陷检测工具模块： 10个，字符缺陷检测、圆弧边缘缺陷检测、直线边缘缺陷检测、圆弧对缺陷检测、直线对缺陷检测、边缘组合缺陷检测、边缘对组合缺陷检测、边缘模型缺陷检测、边缘对模型缺陷检测、缺陷对比等

6. 图像处理工具模块：18个，形态学处理、图像二值化、图像滤波、图像增强、图像运算、畸变校正、清晰度评估、图像修正、阴影校正、仿射变换、圆环展开、拷贝填充、帧平均、图像归一化、图像矫正、几何变换、图像拼接、多图融合等；

7. 逻辑工具模块：13个，条件检测、分支模块、分支字符、文本保存、逻辑、格式化、字符比较、脚本、Group、点集、耗时统计、数据集合、延时等待等；

8. 识别工具模块：3个，包括条码识别、二维码识别、字符识别等；

9. 支持TCP通讯、UDP通讯、串口通讯。

10. 机器人控制命令工具模块：9个，包含运动到点、速度比例、回零校准、吸盘开关、爪子开关、激光开关、IO功能复用、IO输出、IO输入。

11. 机器视觉软件内嵌机器人控制工具，适用机器人数量4个，并可显示机器人控制虚拟控制面板，功能包含轴坐标控制、角度控制、速度控制。

1.5  2025睿抗竞赛包

1. 实训箱

(1) 外箱尺寸：535*420*255mm

(2) 内箱尺寸：485*360*170mm

(3) 尺寸公差：±2mm

(4) 实训箱材质：PP工程塑料

(5) 内衬材质：EVA

2. 2D工业相机

(1) 像素：1200万像素

(2) 传感器型号：Sony IMX226

(3) 像元尺寸：1.85 µm × 1.85 µm

(4) 靶面尺寸：1/1.7’’

(5) 分辨率：4024 × 3036

(6) 最大帧率：9.7 fps @4024 × 3036

(7) 动态范围：70.5 dB

(8) 信噪比：40.5 dB

(9) 增益：0 dB ~ 20 dB

(10) 曝光时间：34 μs ~ 2 sec

(11) 快门模式：支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式

(12) 黑白/彩色：黑白

(13) 像素格式：Mono 8/10/10Packed/12/12Packed

(14) 数据接口：Gigabit Ethernet（1000Mbit/s）兼容 Fast Ethernet（100Mbit/s）

(15) 数字 I/O：6-pin P7 接口提供电源和 I/O：1 路输入（Line0），1 路输出（Line1），1 路双向可配置 I/O（Line2）

(16) 供电：9 ~ 24 VDC

(17) 典型功耗：1.78 W@12 VDC

(18) 镜头接口：C-Mount

(19) 外形尺寸：29 mm × 29 mm × 42 mm

(20) 重量：约 76 g

(21) IP 防护等级：IP30

(22) 温度：工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃

(23) 湿度：20% ~ 95%RH 无冷凝

(24) 认证：CE，FCC，RoHS，KC

3. 光源控制器

(1) 类型：4通道控制器24V

(2) 输入电压：AC100-240V,50/60Hzc

(3) 输入电流：0.7A

(4) 输出电压： 24.0 VDC

(5) 输出电流：2.5A max

(6) 输出功率：60W max

(7) 单通道输出电流：2.5A max

(8) 尺寸：186.4*113*91mm

(9) 重量：690g

(10) 电源接口：AC插座

(11) 数字I/O：4路输入，1路内部电源输出

(12) 光源输出接口：SMR-03V-BC

(13) 工作温度：0-40°C

(14) 湿度：20%-85%RH无冷凝

(15) IP防护等级：IP30

4. 定焦镜头（25毫米镜头）

(1) 焦距：25mm

(2) F 数: F2.8~ F16

(3) 像面尺寸: Ф11 mm(2/3”)

(4) 畸变: 0.01%

(5) 最近摄距:0.1m

(6) 滤镜螺纹: M27x0.5

(7) 接口类型: C-Mount

(8) 法兰后焦：17.526 mm

(9) 外形尺寸：Ф30*38.59 mm

(10) 重量：60.8g

(11) 温度: -10~50℃

5. 定焦镜头（35毫米镜头）

(1) 焦距：35mm

(2) F 数: F2.8~ F16

(3) 像面尺寸: Ф11 mm(2/3”)

(4) 畸变: 0.02%

(5) 最近摄距:0.15m

(6) 滤镜螺纹: M30.5x0.5

(7) 接口类型: C-Mount

(8) 法兰后焦：17.526 mm

(9) 外形尺寸：Ф32 x48.43 mm

(10) 重量：84.3g

(11) 温度: -10~50℃

6. 远心镜头

(1) 相机接口：C口

(2) 外形尺寸：Ф56*118 mm

(3) 放大倍率 β(x)：0.3

(4) 物方工作距 WD：110±2mm

(5) 支持 CCD 尺寸 (Φmm):11(2/3")mm

(6) 像方 F/#:5.6

(7) 像方 MTF30 (lp/mm)：>170

(8) 物方景深 DoF(mm)：±2.5@F5.6

(9) 像方畸变 (% max)：<0.02

(10) 物方远心度 (° max)：<0.04

7. 面光源

(1) 视觉尺寸：130*110*23mm

(2) 发光类型：白色

(3) 功率：9.5W

(4) 电压：24VDC

8. 环形光源

(1) 发光类型：红绿蓝三色

(2) LED波段：红光625nm, 绿光525nm, 蓝光470nm

(3) 消耗电流：0.27A max

(4) 消耗功率：6.48W max

(5) 电缆长度：500mm(+0mm,-35mm)

(6) 输入端口定义：正极（+）红色、NC、负极（-）黑色

(7) 尺寸：φ90×20mm

(8) 电 压：24VDC

9. 条形光源

(1) 发光类型：白色

(2) 尺寸：196 x 34 x 25mm,

(3) 功率：8W

(4) 电压：24VDC

10. 同轴光

(1) 颜色：红绿蓝三色

(2) LED波长：红光625nm, 绿光525nm, 蓝光470nm

(3) 输入电压：DC24V

(4) 消耗电流：0.32A max

(5) 消耗功率：7.7W max

(6) 电缆长度：0.5m(+0mm,-35mm)

(7) 输入端口定义：正极（+）红色、NC、负极（-）黑色

(8) 使用环境温度：0-40°C

(9) 尺寸：90*70*76.5mm

11. 光源相机固定支架

(1) 架臂前伸长度:200mm

(2) 键槽宽：155*4.5mm

(3) 支持安装孔：M3、M4

(4) 承重：5KG

12. 视觉附加杆

(1) 材质：镀铬导杆

(2) 壁厚：3mm

(3) 颜色：金属原色

(4) 尺寸：φ25×160mm

13. 配件包

(1) 吸底座：铝合金6061

(2) 吸盘：

1) 型号：ZPT06UN-A5

2) 气动元件材质：硅橡胶

3) 尺寸：直径6mm

(3) 气管接头: PC4M5

(4) 标定针尖*1

(5) 螺纹针尖*1

(6) 手机工件模型*1

(7) 手机芯片工件模型6种

(8) 手机固定功能板*1

(9) 识别定位功能板*2

(10) 魔术师转接法兰盘*1

(11) 气管转接头*1

(12) 工具包：内六角扳手M3、M4、M6

(13) 气管：直径4mm

(14) 固定型材*4

1.6  拓展装配模块

1. 拓展装配模块底部3060支撑型材（含端盖）*4

2. 延长3030支撑型材（含端盖）*2

3. 型材连接件*2

4. 手机固定功能板*1

5. 手机工件模型*1

6. L型导轨连接件*1

7. 相机固定板*1

8. M5*25内六角圆柱头螺钉*10

9. M5*12内六角圆柱头螺钉*10

10. M5T型后装螺母*20

11. M4*8内六角沉头螺钉*4

二、无人机地空一体（详细参数）：

智能机场技术参数表

1 无人机收纳数量 1架

2 展开尺寸 ≤1345mm×600mm×340mm(不含风速计、脚架)

3 闭合尺寸 ≤600mm×600mm×470mm(不含风速计、脚架)

4 标准闭合尺寸 ≤600mm×885mm×885mm

5 重量 ≤23kg(不含飞行器，标准版)

6 输入电压 AC 220V,50/60Hz

7 输入功率(峰值) ≤2200W

8 电源安全保护 支持欠压、过载、断电保护、漏电保护

9 电气安全保护 接地保护、防雷、防浪涌、防静电、抗电压扰动

10 自动充电时间(电量从20%至90%) 25分钟(快充电池，标充);

10分钟(快充电池，机场选配快充模组); 60分钟(选配长续航电池，标充);

11 网络接入 以太网、4G、5G;以太网接入：10/100Mbps自适应以太网口； 5G接入：内置5G模块，兼容4G,仅适用于中国 大陆地区(可选配其他地区)。

12 工作环境温度 -25℃~45℃

(环境温度低于-20℃时，机场处于待机状态，飞 行器无法执行飞行任务)

13 最大运行降落风速 10m/s

14 最大运行海拔高度 4000m

15 温控系统 采用轻量化的强制风冷、PTC加热设计(标准版); 采用工业级空调压缩机(快充版);

16 UPS备用电源 续航时间≥1h(机场保持待机); 电池容量：4.9AH

17 防护等级 IP55

18 无人机最短出舱时间 ≤10s

19 无人机回收方式 机窝引导归中(四向滑动式斜坡归中)

20 传感器 舱内温湿度、环境温湿度、风速、雨量

21 气象站 集成式气象站，包含雨量、风速、监控相机，补 光灯(白光)

22 舱外监控相机 分辨率：640×480视角范围(FOV):120° 补光灯：白光补光

23 自组网图传(标配) 2.4G/5.8G自组网(标配)最大发射功率：

24±1.5dBm(2.4GHz),25±1.5dBm(5.8GHz); 信道带宽：

1.25MHz/2.5MHz/5MHz/10MHz/20MHz/40MHz; 频道选择：自适应跳频；

传输速率：200Kbps～160Mbps;

最大传输距离：15km;

传输延迟：<10ms;

组网方式：点对点、点对多点、多跳中继； 工作频段：2402MHz~2482MHz/4.9GHz~5.9GHz

无人机性能参数

1 对角线轴距 630mm

2 尺寸(长×宽×高) 500mm×470mm×203mm(不含桨叶)

3 最大起飞重量 2850g

4 最大挂载重量 700g

5 裸机重量 2150g

(该数值包含电池、桨叶、标准吊舱挂载架，不包含第 三方负载。重量可能会因物料批次不同等原因而有所差异，请以实际产品为准。)

6 最大水平飞行速度 21m/s(75.6km/h)

7 最大上升速度 6m/s

8 最大下降速度 3m/s(倾斜下降7m/秒)

9 最大可倾斜角度 25°

10 最大旋转角速度 200°/秒

11 最大起飞海拔高度 4000米

12 最长飞行时间 50分钟(快充电池); 70分钟(长续航电池)

13 最长悬停时间 45分钟(快充电池); 65分钟(长续航电池)

14 最大作业半径 10km

(在环境温度约25℃、安全电量为25%、环境风速约4 米/秒、往返速度约10米/秒、悬停作业10分钟等条件下测得此数据。在不同的外部环境、使用方式、固件 版本下，结果或有不同程度的差异，请以实际体验为

准。)

15 最大续航里程 30km

(在无风环境下，无人机以10米/秒的速度匀速飞行于 20米海拔高度至剩余0%电量时测得此数据。在不同的外部环境、使用方式、固件版本下，结果或有不同程 度的差异，请以实际体验为准。)

16 抗风能力 12m/s(作业阶段);

10m/s(起降阶段)

17 工作温度 -20℃~50℃

18 防护等级 IP55

19 GNSS系统 支持BeiDou+GPS+GLONASS+Galileo; 支持单BeiDou模式；

20 悬停精度(RTK) 垂直：±0.1m(RTK定位正常工作时);水平：±0.1m(RTK定位正常工作时)

21

通讯链路 支持4G、5G、1.4GHz、2.4GHz、5.8GHz自组网  等多种通讯链路，具备双频通信能力(4G/5G与其 一),当其中一个信道阻塞时，飞行器能切换到  另一个信道通信

22 5G模块 内置5G模块(兼容4G),支持通过5G模块实现 无人机的控制和图像视频传输

23 降落方式 RTK+视觉识别定位，支持夜间降落

24 自适应电量返航 支持无人机自动根据风速、距离、飞行功率等智 能计算电量返航

25 灯光设置 机身具备夜航灯模块，支持手动开启/关闭夜航 灯，支持开启隐蔽模式(关闭夜航灯)

26 自动避障 支持无人机基于机载高精三维地图和后端三维 倾斜模型路径规划、自动避障

27 多挂载能力 支持挂载光电吊舱(四光/双光/单光)、探照灯、 喊话器、警闪灯、气体监测仪等多种负载设备； 最高支持同时挂载光电吊舱(四光/双光/单光)、 探照灯、喊话器、警闪灯等4种负载设备；

*注：挂载气体监测仪时仅支持同时挂载光电吊 舱(四光/双光/单光)

28 存储卡 支持U3/Class10/V30及以上的存储卡

高清四光云台相机技术参数

尺寸 84mm×90mm×125mm

重量 335g

最大光学变焦 10倍

最大变焦倍数(最大混合电子变焦) 160倍

变焦相机传感器 1/2英寸CMOS

变焦相机总像素 4800万

变焦相机焦距 15.2mm～50mm(等效焦距82.2mm~

270mm)

变焦相机光学变焦 3.4倍光学变焦

变焦相机数码变焦 16倍数码变焦

变焦相机视场角 28.3°(W)～8.9°(T)

变焦相机视频分辨率 4000×3000@25fps(1200万)

广角相机传感器 1/2英寸CMOS

广角相机总像素 4800万

广角相机焦距 4.49mm(等效焦距24mm)

广角相机视场角(对焦) DFOV  83.4°

广角相机变焦 1～3倍数码变焦；支持光学变焦相 机接力

红外相机热成像传感器 非制冷氧化钒(VOx)微测热辐射计

红外相机分辨率 640×512

红外相机镜头焦距 13mm(等效焦距56mm)

红外相机电子变倍 1X、2X、4X、8X

热成像测温范围 高增益：-20℃~+150℃ 低增益：0℃~+550℃

热成像伪彩显示 10种，白热/熔岩/铁红/热铁/医疗/ 北极/彩虹1/彩虹2/描红/黑

激光测距仪测量范围 5～1500m

激光测距仪波长 905nm

激光测距仪距离测量 分辨率0.1m,精度±1m

24

自组网图传(选配) 1.4G/800M/2.4G自组网(选配)

最大发射功率：25dBm±2;

信道带宽：1.4MHz/3MHz/5MHz/10MHz/20MHz;

频道选择：实时跳频；

传输速率：2Mbps～10Mbps;

最大传输距离：15km;

传输延迟：<20ms

组网方式：点对点、点对多点、多跳中继；

工作频段：2401.5-2481.5 MHz / 1427.9-1447.9MHz/806-826 MHz;

25

RTK基站 RTK基站卫星接收频率：同时接收： GPS:L1 C/A、L2

BeiDou2:B1l、B21、B31

BeiDou3:B11、B31

GLONASS:L1、L2

Galileo:E1、E5B;

RTK基站定位精度：

水平：1 cm+1 ppm(RMS)

垂直：2 cm+1 ppm(RMS)